Приложение № 1

к Договору №_____

от «____» ____________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Заозерск, ул. Строительная, д.14»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО») |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2016 год, постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 от 27.06.2014г. (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 85-ПП от 29 февраля 2016г.) |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирный дом. |
| 7 | Адрес объекта | ЗАТО Заозерск, ул. Строительная, д.14 |
| 8 | Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | Год постройки – 1971 Период эксплуатации здания – 45 лет. Крыша – плоская (ограниченно-работоспособная), кровля – мягкая, из рулонных наплавляемых материалов. |
| 9 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 10 | Исходные данные | Техническое задание. Действующие на территории российской Федерации СНиП, технические, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные, реставрационные и другие нормы и регламенты. |
| 11 | Общие требования | Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения комплекса работ по капитальному ремонту крыши на основании технического обследования крыши, с подготовкой документации, согласованной с Заказчиком. |
| 12 | Выполняемые работы | Выполнение технического обследования крыши: - обмерные работы; - обследование технического состояния конструкций кровли; - составление дефектной ведомости. Согласование объемов ремонта и используемых материалов по капитальному ремонту с Заказчиком. Изготовление технической (проектной, сметной и т.д.) документации на капитальный ремонт крыши, согласование ее у Заказчика. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту крыши, в соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком. |
| 13 | Состав и содержание технической документации | 1. Техническое обследование. Обследование представить в виде технического отчёта. 2. На основании данных технического обследования, действующих норм, правил и технического регламента разработать техническую документацию. Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, дефектную ведомость, ведомость видов и объемов работ по монтажу и демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета. Сметная документация должна быть выполнена на основании МДС 81-35.2004, с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы) в Мурманской области, базисно-индексным методом с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010. Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004, скорректированному согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001, с дополнениями по письму Росстроя № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18 ноября 2004 года, скорректированный согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. построчно. Сметным расчетом предусмотреть утилизацию мусора на свалках Мурманской области. Сметную стоимость оборудования, принятого при разработке сметной документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сметно-нормативной базе следует определять на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций, с приложением прайс-листов и физико-технических характеристик предлагаемых материалов: - по аналогии с действующим ценником, подбор прайс-листов, необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, объединяющем «прайс-листы». В сметах в качестве обоснования стоимости следует проставить номера страниц и позиций соответствующих «прайс-листов»; - во всех случаях определения сметной стоимости материалов и оборудования по «прайс-листам» затраты на заготовительно-складские и транспортные расходы должны соответствовать МДС 81-35.2004; - «прайс-листы» должны быть указаны в ценах на момент составления сметной документации. Прайс-листы, имеющие давность несколько лет или стоимость в которых указана в валюте, не принимаются. Рабочую документацию разработать в соответствии с: ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; ГОСТ 21.110-95 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»; ведомости потребности в материалах, ведомости объемов строительных и монтажных работ, и т.д. В случае ссылки на типовые или серийные узлы, элементы, конструкции, изделия – приложить копию соответствующей документации. Прилагаемая документация должна соответствовать конструктивным решениям. |
| 14 | # Требования к обследованию, документации, материалам. | 1. Основные требования к результатам обследования: Выполнить техническое обследование крыши и кровли, в том числе – вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю, стояков канализации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Определить состав крыши и состояние материалов. В случае необходимости вскрытия кровли, организовать работы собственными силами по согласованию с Заказчиком. Выполнить проверочный расчет несущей способности плит покрытия от конструкции крыши и теплотехнический расчет. В выводах дать оценку состояния конструкций (включая вентиляционные шахты, будку выхода на кровлю и т.д.), предложения и рекомендации по восстановлению работоспособности конструкций и элементов. Отчет оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 2. Основные требования к архитектурно-строительной части и объемно-планировочным решениям: Необходимо разработать документацию на капитальный ремонт крыши для восстановления основных характеристик, обеспечивающих нормальную эксплуатацию крыши в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими регламентами. Подобрать (разработать) конструкцию крыши в соответствии с теплотехническим расчетом и поверочным расчетом плит покрытия (предоставить Заказчику в составе документации), в том числе: принять покрытие кровли – кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал; предусмотреть восстановление эксплуатационных характеристик вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю; предусмотреть утепление вентиляционных шахт, будок выхода на кровлю; предусмотреть устройство зонтов из металлической оцинкованной стали над вентиляционными шахтами; предусмотреть утепление крыши в соответствии с теплотехническим расчетом, обеспечить сохранность утеплителя при эксплуатации; предусмотреть замену металлических покрытий парапетов; предусмотреть замену люков и дверей выхода на кровлю, оборудовать их врезными замками; предусмотреть замену стояков канализации, выведенных выше уровня кровли для вентиляции (до раструба на последнем этаже); предусмотреть огрунтовку и окраску металлических изделий теле-, радиостоек, замену их узлов крепления к кровле и т.д. Разработать технологические рекомендации и подобрать новые, современные материалы по результатам технического обследования. 3. Основные требования к материалам. Все материалы и изделия, должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ или декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям: 1) Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 2) Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», 3) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Прочие условия: Исходные данные принять согласно данного технического задания. Сбор дополнительных данных, запрос необходимых технических условий, согласование разработанной документации и т.д. – производит подрядчик. Сметная документация должна отражать весь объем работ по капитальному ремонту крыши. Разработку документации Подрядчик должен осуществлять в соответствии с требованиями строительных, норм и правил, ГОСТ, технических регламентов и других нормативных документов. В состав работ по капитальному ремонту крыши включаются: проведение технического обследования, с составлением дефектной ведомости; подготовка документации с выделением этапов производства работ; разработка разделов по организации и производству работ; согласование документации или ее части (частей) с заинтересованными сторонними организациями, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих технологий, материалов, конструкций, обеспечивающих наличие у крыши современных эксплуатационных характеристик. 5. Особые условия и требования: - конструктивные и другие проектные решения принять по результатам обследования здания (в т.ч. крыши), по согласованию с Заказчиком; - предоставление дополнительной технической документации и информации в процессе подготовки проекта возможно по согласованию между заказчиком и подрядчиком; - все материалы, предусмотренные проектным решением, должны иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение от органов Госнадзора для эксплуатации на территории России. |
| 15 | Дополнительные требования к обследованию, технической документации. Приемка работ. | 1. Обследования. - Техническое обследование должно содержать, подтвержденные результатами и выводами обследования действительного технического состояния крыши, фасада и их элементов, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций и элементов (прочности, сопротивления теплопередаче, других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений, для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ. - Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии крыши, фасада и их элементов, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам. - Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов и других нормативных документов. - Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации здания, в том числе кровли и фасада. 2. Техническая документация. Документация должна содержать обоснование принятых решений, показатели качества которых оказывает влияние на безопасность объекта, подтверждение соответствия принятых решений требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов. Принятые решения должны быть обоснованы теплотехническим расчетом, поверочным расчетом. При проверки качества разработки документации устанавливается: соответствие требованиям технического задания; полнота представленной документации в соответствии с требованиями о составе разделов документации; логичность и последовательность принятых решений в соответствии с функциональным назначением объекта, присущими ему технологическими процессами; работоспособность объекта в существующих условиях эксплуатации; безопасность и экологичность; соответствие требованиям нормативно-технической документации. При проверке качества разработки сметной документации устанавливается: соответствие действующей территориальной базе; правильность составления сметной документации; соответствие объемов работ, учтенных сметной документации принятым проектным решениям; согласование стоимости применяемых материалов на стадии разработки документации. 3. Приемка работ по капитальному ремонту крыши. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик, с участием организации осуществляющей строительный контроль В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ по капитальному ремонту и исправление некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее шестидесяти месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. Заказчик имеет право привлекать организацию, для осуществления строительного контроля за работами, выполняемыми Подрядчиком. |
| 16 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем технической документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации (в том числе, сметной документации) на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. |
| 17 | Срок выполнения работ | Согласно представленному календарному графику производства работ. |
| 18 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик, с участием организации, осуществляющей строительный контроль. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с техническим заданием и нормативными документами. 2) При выявлении грубых нарушений и отступлений от технического задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее шестидесяти месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ПОДРЯДЧИК:

И. о. генерального директора                                                                                       _____________________________

НКО «ФКР МО»                                                                                                            _____________________________

________________ Киселев В.В.                                                                                  __________________  ___________

м. п.                                                                                                                                   м. п.

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «____» ______________ 2016 г.

Календарный график

выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Заозерск, ул. Строителей, д.14»

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, (руб.) | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК _______________ Киселев В.В.                                               ПОДРЯДЧИК ___________________________

м. п.                                                                                                                       м. п.