Дефектная ведомость

проведение робот по капитальному ремонту фасада

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие краски | кв. м | 699,815 |
|  | Снятие штукатурного слоя | кв. м | 699,815 |
|  | Снятие дверных полотен | шт. | 3,0 |
|  | Демонтаж дверных коробок в кирпичных стенах | шт. | 3,0 |
|  | Установка блоков в наружных дверных проемах в кирпичных стенах площадью проема до 3 кв. м. | шт. | 3,0 |
|  | Ремонт штукатурки по камню или бетону отдельных мест до 1 кв. м. цементно-известковым раствором толщиной слоя 2 мм | кв. м | 699,815 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | кв. м | 699,815 |
|  | Ремонт штукатурки поверхностей козырьков | кв. м | 10,0 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % | шт. | 9,0 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | кв. м | 153,0 |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | кв. м | 139,0 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | кв. м | 699,815 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м.п. | 3,0 |
|  | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | кв. м | 120,0 |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов в тч откосы | кв. м | 250,0 |
|  | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов в тч откосы | кв. м | 250,0 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов в тч откосы | кв. м | 250,0 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | кв. м | 6,0 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | шт. | 9,0 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | шт. | 9,0 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | шт. | 9,0 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | кв. м | 14,0 |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных: высотой до 2.1 м | кв. м | 153,0 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % | кв. м | 153,0 |

Характеристика объекта:

1. Площадь многоквартирном жилом дома № 23 составляет 2056,5 м2, из них площадь ремонтируемой части отделения составляет 699,815 м2.

2.Высота этажа 3 м.

3. Количество этажей в здании — 4.