Ведомость объемов работ
на разработку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления жилого дома, по адресу: Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Крупская, д. 7
Объект: жилой дом, 32 квартирный, четырехэтажный.
Существующее положение:

Система отопления – открытого типа;

Источник теплоснабжения – ТЭЦ ЦЭ и ЭС ОАО «Кольская ГМК» г. Заполярный;

Температурный график работы тепловой сети 95/70 ˚C.

На тепловом вводе dy 50 мм, оборудован один тепловой узел.
Существующая система отопления однотрубная с нижним розливом.

Приборы учета отсутствуют
Розлива системы отопления проходят по квартирам первого этажа, тепловой узел в тех. подполье.
Применяемые материалы: трубы и фитинги ПВХ.
Особые условия: 

- произвести обследование многоквартирного дома с составлением дефектной ведомости по каждому виду работ. 
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж трубопроводов

	1
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 63 мм
	100 м 
	2,64
	

	
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 32 мм
	100 м
	3,26
	

	Система отопления розливов

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 50
	100 м
	1,92
	

	2
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 32
	100м
	0,48
	

	3
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 25
	100м
	0,2
	

	4
	Кран РР Ø 50 мм (на концы розлива)
	шт.
	6
	

	5
	Кран шаровой РР Ø 25 мм  
	шт.
	65
	

	6
	Кран шаровой РР Ø 20 мм (на стояки отопления)
	шт.
	65
	

	Монтаж розливов ХВС, ГВС

	1
	 Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50 мм: для ГВС
	100 м 
	0,35
	

	2 
	Прокладка трубопроводов PN 10 Ø 50 мм: для ХВС
	100 м  
	0,37
	

	3 
	 Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 32 мм: для ГВС
	100 м 
	0,12
	

	4
	 Прокладка трубопроводов PN10 Ø 32 мм: для ХВС
	100 м 
	0,12
	

	 5
	 Кран шаровой РР Ø 50мм
	шт.
	4
	

	6
	 Кран шаровой РР Ø 32мм
	шт.
	20
	

	7
	 Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	20
	

	Монтаж стояков ХВС, ГВС

	1
	 Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø32мм для ГВС 
	100м
	0,86
	

	2
	 Прокладка трубопроводов PN 10 (стекловолокно) Ø 32 мм: для ХВС
	100 м
	0,86
	

	3
	 Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	64
	

	Прочие виды работ

	1
	Изоляция трубопроводов отопления из «Армофлекс», толщина 13 мм
	м.
	264
	

	2
	 Изоляция трубопроводов ХВС «Армофлекс», толщина 9 мм
	 м
	49
	

	3
	Изоляция трубопроводов ГВС «Армофлекс», толщина 13 мм
	 м 
	47
	

	4
	Гидравлические испытания систем
	
	2
	

	5
	Заделка отверстий после прокладки труб
	
	все
	

	6
	Вывоз мусора
	
	
	


Собственник МКД кв. №__________________________________________

Ведущий специалист НКО «ФКР МО» ______________________Хармич С.Л.
